1- Explique o que é memória virtual e como ela funciona.

Memória virtual é uma técnica que permite ao Sistema Operacional enxergar um espaço de endereçamento lógico maior do que a RAM física disponível.

Funcionamento: O espaço de endereços é dividido em páginas (na RAM) e blocos no disco (swap/pagefile). Quando o programa acessa um endereço virtual, a MMU mapeia para um endereço físico. Se a página não estiver na RAM (page fault), o sistema busca a página no disco, possivelmente removendo outra página, e atualiza o mapeamento. Isso dá a impressão de que o programa tem mais memória disponível.

2- Para que serve o MMU?

A MMU (Memory Management Unit) é um dispositivo (dentro ou próximo da CPU) que faz o mapeamento de endereços virtuais para endereços físicos, permitindo a implementação da memória virtual.

3- Explique como a MMU mapeia um endereço de memória de 32 bits para um endereço de 15 bits.

O endereço virtual de 32 bits é dividido em: número da página (bits mais significativos) e deslocamento dentro da página (bits menos significativos).

A MMU consulta uma tabela de páginas para encontrar o quadro físico correspondente. Para um endereço de 15 bits, normalmente os bits de deslocamento são mantidos (ex: 12 bits para páginas de 4 KB) e os bits do número da página são reduzidos (ex: 3 bits), totalizando 15 bits. A MMU verifica o bit presente/ausente e, se presente, combina o número do quadro físico com o deslocamento.

4- Qual a vantagem da paginação de dois níveis para a paginação de um nível?

A paginação de dois níveis reduz o desperdício de memória, pois as tabelas de páginas são criadas sob demanda (apenas para as páginas realmente usadas). Na paginação de um nível, a tabela inteira deve ser alocada mesmo que grande parte do espaço não seja utilizada, ocupando muita memória.

5- Qual a diferença da paginação para a segmentação?

Paginação: páginas de tamanho fixo, invisíveis ao programador, resolvem fragmentação externa, mas causam fragmentação interna.

Segmentação: segmentos de tamanho variável, visíveis ao programador (ou compilador), eliminam fragmentação interna, mas causam fragmentação externa.

6- A segmentação e a paginação sofrem cada uma de um problema diferente, cite qual problema é esse, explique porque ele ocorre e qual o impacto dele no desempenho do sistema.

Paginação – fragmentação interna: ocorre porque as páginas têm tamanho fixo; se um dado não preenche completamente a última página, o espaço restante é desperdiçado. Impacto: desperdício de memória, geralmente pequeno por página.

Segmentação – fragmentação externa: ocorre porque segmentos têm tamanhos variáveis; após alocações e liberações, surgem espaços livres não contíguos que podem não ser suficientes para um novo segmento, mesmo havendo memória total disponível. Impacto: pode levar à necessidade de compactação (custosa em tempo) ou a falhas de alocação.

7- Explique as arquiteturas RISC e CISC.

CISC (Complex Instruction Set Computer): muitas instruções (200–300), instruções complexas que executam várias operações (ex: acesso à memória + cálculo). Hardware mais complexo, compilador mais simples. Exemplo: x86.

RISC (Reduced Instruction Set Computer): poucas instruções (~50), cada instrução executa uma operação simples, geralmente em um ciclo de clock. Hardware mais simples e eficiente, compilador mais complexo. Exemplo: ARM.

8- A mudança de arquiteturas de CISC para RISC gerou um problema de compatibilidade com softwares antigos, explique como esse problema foi resolvido.

A Intel criou um chip híbrido: internamente possui um núcleo RISC que executa instruções simples. As instruções CISC mais complexas são interpretadas e convertidas em sequências de instruções RISC na hora da execução. Assim, mantém-se a compatibilidade com softwares antigos (CISC) enquanto se aproveita a eficiência RISC para a maioria das instruções.

9- Explique o que é a técnica de pipelining e escreva qual a vantagem de se utilizar ela.

Pipelining é uma técnica que divide a execução de instruções em estágios independentes (ex: busca, decodificação, execução, escrita), permitindo que várias instruções estejam em estágios diferentes simultaneamente, como uma linha de montagem.

Vantagem: aumentar o throughput (quantidade de instruções concluídas por unidade de tempo), mesmo que a latência individual de cada instrução não diminua.

10- O que é a arquitetura superescalar?

Arquitetura superescalar é aquela que possui múltiplos pipelines em paralelo, permitindo buscar e executar mais de uma instrução por ciclo de clock (ex: duas ou mais). Para isso, a unidade de busca recupera pares (ou grupos) de instruções simultaneamente, desde que não haja conflitos de recursos ou dependências de dados.

11- Cite três diferenças entre os multicomputadores e os multiprocessadores.

Memória: multiprocessadores compartilham uma memória comum (fortemente acoplados); multicomputadores têm memória distribuída (cada um tem sua própria memória).

Comunicação: multiprocessadores comunicam-se via barramento compartilhado; multicomputadores comunicam-se por troca de mensagens.

Escalabilidade: multicomputadores são mais facilmente escaláveis para grandes quantidades de núcleos (ex: 1024) do que multiprocessadores, que enfrentam gargalos no barramento.

12- Por que não é interessante criar pipelines com muitos estágios (10, 15, 20)?

Pipelines com muitos estágios aumentam a lógica de controle e a movimentação de dados entre buffers a cada estágio, gerando overhead que pode reduzir o ganho de desempenho. Além disso, aumenta a penalidade por hazards de controle (desvios errados) e o consumo de energia. Existe um ponto de equilíbrio onde adicionar mais estágios não melhora o throughput e pode até piorá-lo.

13- Existem 3 problemas no pipeline conhecido por hazards, hazards de recursos, hazards de dados e hazards de controle. Escolhe um desses três e explique o que são e o que causam esses problemas.

Hazard de recurso (estrutural)

Ocorre quando duas ou mais instruções no pipeline precisam do mesmo recurso de hardware ao mesmo tempo (ex: mesma ALU, mesma porta de memória, mesmo barramento).

Causa: O hardware não possui unidades duplicadas suficientes para atender a demanda simultânea.

Exemplo: Uma instrução precisa acessar memória enquanto outra também quer acessar, mas há apenas um barramento de memória.

Solução: Duplicar o recurso (ex: duas ALUs) ou inserir stalls (bolhas) no pipeline.

Hazard de dado

Ocorre quando há dependência de dados entre instruções – uma instrução tenta ler um valor que ainda está sendo calculado por uma instrução anterior não concluída.

Causa: Instruções em estágios diferentes do pipeline acessam o mesmo registrador ou posição de memória de forma conflitante.

Três tipos:

Leitura após escrita (RAW) – lê-se um valor que ainda vai ser escrito.

Escrita após leitura (WAR) – escreve-se em um registrador que ainda será lido.

Escrita após escrita (WAW) – duas escritas na mesma posição fora de ordem.

Exemplo: ADD EAX, EBX seguido de SUB ECX, EAX.

Solução: Stalls (atrasar a segunda instrução), forwarding (encaminhar o resultado diretamente) ou reordenação de instruções pelo compilador.

Hazard de controle

Ocorre quando o pipeline prevê erradamente o fluxo de desvio (branch). Instruções já buscadas com base na previsão errada precisam ser descartadas.

Causa: Instruções de desvio condicional (if, loop) fazem o fluxo do programa mudar; até que o desvio seja resolvido, o pipeline não sabe qual instrução buscar a seguir.

Exemplo: Um branch tomado, mas o pipeline já havia buscado instruções do caminho não tomado.

Solução: Previsão de desvio (estática ou dinâmica), buffer de laço, múltiplos fluxos, desvio atrasado.

14- Explique o que é um barramento e cite 3 exemplos.

Barramento é um caminho de comunicação compartilhado que conecta dois ou mais dispositivos, permitindo a transmissão de dados, endereços e sinais de controle.

Exemplos: barramento do sistema (conecta CPU, memória e E/S), barramento PCI (periféricos), barramento USB (externo).

15- Explique a arquitetura mezanino em barramentos.

Arquitetura mezanino (ou barramento de alta velocidade) é uma estrutura onde se utiliza um barramento de alta velocidade integrado ao sistema, conectado ao barramento do processador através de uma ponte (bridge). Isso permite isolar o tráfego de dispositivos rápidos (como placas de vídeo) sem sobrecarregar o barramento principal do sistema.

16- O barramento PCIe possui duas grandes vantagens, uma já existente nos barramentos PCI comuns e uma nova que apenas o PCIe permite através das lanes. Cite e explique essas duas vantagens.

Vantagem já existente no PCI: alta largura de banda e suporte a múltiplos dispositivos (embora no PCI compartilhado a banda seja dividida).

Vantagem nova do PCIe (via lanes): é serial ponto a ponto – cada dispositivo tem uma conexão dedicada com a CPU, sem compartilhamento. As lanes (x1, x4, x8, x16) permitem escalabilidade de largura de banda: quanto mais lanes, maior a taxa de transferência, podendo chegar a vários GB/s.

17- Qual a principal função de um módulo de E/S?

A principal função de um módulo de E/S é gerenciar a comunicação entre o barramento do sistema (CPU/memória) e os dispositivos periféricos, convertendo sinais, temporizações e formatos de dados, além de controlar a transferência de dados.

18- Cite dois motivos de não ser possível conectar dispositivos de E/S diretamente no barramento do sistema.

Diferentes temporizações: dispositivos de E/S são geralmente mais lentos que a CPU e a memória.

Formatos de dados diferentes: periféricos podem usar palavras de tamanhos diferentes, códigos de erro etc., exigindo adaptação.

19- Cite e explique 3 funções dos módulos de E/S.

Controle e temporização: coordenar a transferência de dados entre o barramento do sistema e o periférico, respeitando os tempos de cada um.

Comunicação com a CPU: através de comandos e troca de status (ex: pronto, ocupado, erro).

Bufferização de dados: armazenar temporariamente dados em trânsito para compensar diferenças de velocidade entre a CPU/memória e o periférico.

20- Existem alguns componentes em um módulo de E/S: Registradores de dados, Registradores de estado/controle, Lógica de E/S e Lógica de interface do dispositivo externo. Selecione dois desses componentes e explique suas funções.

Registradores de dados

Armazenam temporariamente os dados que estão sendo transferidos entre o módulo de E/S e o barramento do sistema (ou entre o módulo e o periférico). Servem como buffer para compensar diferenças de velocidade entre CPU/memória e o dispositivo de E/S.

Registradores de estado/controle

Indicam o estado atual do módulo (ex: pronto, ocupado, erro, fim de transferência) e também recebem comandos de controle da CPU (ex: iniciar leitura, reset, habilitar interrupção). Permitem que a CPU monitore e comande o dispositivo.

Lógica de E/S

Responsável por implementar o protocolo de comunicação no lado do barramento do sistema. Interpreta os comandos enviados pela CPU (via registradores de controle), gera os sinais de handshake apropriados e gerencia a transferência de dados entre o barramento e os registradores internos.

Lógica de interface do dispositivo externo

Realiza a conversão de sinais e protocolos entre o módulo de E/S e o periférico específico. Adapta níveis de tensão, temporizações, formatos de dados (serial para paralelo, etc.) e gerencia a comunicação com o dispositivo externo (ex: enviar comandos, ler sensores, controlar atuadores).