Arquitetura e Organização de Computadores

Conceitos

Arquitetura de Computadores

Parte visível ao programador

Define como o sistema funciona logicamente

Exemplos:

Conjunto de instruções, acesso à memória, entrada e saída

Organização de Computadores

Parte interna (hardware)

Define como é implementado

Exemplos:

Sinais de controle, tecnologia da memória, interfaces

Resumo chave:

Arquitetura = o que faz

Organização = como faz

Tipos de Arquitetura

CISC

Instruções complexas, mais fácil programar

Ex: Intel, AMD

RISC

Instruções simples, mais rápido e eficiente

Ex: ARM

Funções do Computador

Todo computador realiza:

Processamento de dados, armazenamento de dados, movimentação de dados e controle

Estrutura do Computador

Componentes principais:

CPU → processamento e controle

Memória → armazenamento

Entrada/Saída → comunicação externa

Barramento → interliga os componentes

Hardware e Software

Hardware → parte física

Software → programas

Tipos:

Sistema → Windows, Linux

Aplicativo → navegador, jogos

Desenvolvimento → IDE, compiladores

História

Evolução da Computação

1ª geração → válvulas (ENIAC)

2ª geração → transistores

3ª geração → circuitos integrados

4ª geração → microprocessadores

5ª geração → IA, nuvem, IoT

Tendência: menor tamanho e maior desempenho

Registradores

MAR → endereço da memória

MBR → dado transferido

IR → instrução atual

PC → próxima instrução

AC / MQ → cálculos

Resumo:

MAR = onde

MBR = dado

PC = próximo

Visão Geral do Computador

Arquitetura de Von Neumann

Dados e instruções na mesma memória

Execução sequencial

Memória endereçável

Ciclo de Instrução

Etapas:

- Busca

- Decodificação

- Execução

(pode haver interrupção)

Fluxo:

- PC aponta a instrução

- Vai para o IR

- CPU executa

Tipos de Operações

- CPU ↔ Memória

- CPU ↔ Entrada/Saída

- Processamento de dados

- Controle

Movimentação de Dados

Não há movimentação real, apenas cópia

LOAD: memória → registrador

STORE: registrador → memória

MOVE: registrador → registrador

Importante:

Não existe memória → memória direto

Usa registrador como intermediário

Desvios Condicionais

Alteram o fluxo do programa

Baseados em testes lógico (0 ou 1)

Exemplo:

x ≥ 0 → executa cálculo

x < 0 → executa outro caminho

Instruções:

JUMP / GOTO

Entrada e Saída (E/S)

E/S Programada

- CPU controla tudo

- Problema: espera ocupada

E/S por Interrupção

- Dispositivo avisa quando termina

- Mais eficiente, mas ainda tem custo

DMA

- Acesso direto à memória

- CPU fica livre

- Interrompe apenas ao final

Interrupções

Alteram o fluxo normal do programa

CPU pausa execução atual

Executa rotina de tratamento

Retorna ao ponto original

Tipos:

Interrupções: assíncronas

Exceções: síncronas

Funcionamento da Interrupção

Dispositivo envia sinal

CPU reconhece

Salva estado atual

Executa tratador

Restaura estado

Continua execução

Representação dos Dados

Sistema Binário

O computador usa o sistema binário porque trabalha com dois estados:

Ligado / desligado

Verdadeiro / falso

0 / 1

Isso forma o bit (dígito binário) — a menor unidade de informação.

Bits e Bytes

1 bit → menor unidade

8 bits → 1 byte

Um bit sozinho tem pouca utilidade, então usamos agrupamentos de bits para representar informações.

Unidades de Armazenamento

1 KB = 1024 bytes

1 MB = 1024 KB

1 GB = 1024 MB

1 TB = 1024 GB

Por que um HD de 500GB mostra menos?

Fabricantes usam base 1000

Sistema usa base 1024

→ Por isso aparece menos (ex: ~470GB)

Quantidade de Valores com Bits

Com N bits:

- Sem sinal: 2ⁿ valores

- Com sinal: -2⁽ⁿ⁻¹⁾ até 2⁽ⁿ⁻¹⁾ - 1

Exemplo (8 bits):

Sem sinal: 0 a 255

Com sinal: -128 a 127

Quanto mais bits → maior a quantidade de valores possíveis

Tipos de Dados

Inteiros (INT)

Armazenados diretamente em binário

Exemplo (10 em 32 bits):

00000000 00000000 00000000 00001010

Decimais (FLOAT)

Divididos em 3 partes:

Sinal → positivo ou negativo

Expoente → posição da vírgula

Mantissa → valor do número

Caracteres (CHAR)

Usam 1 byte

Representados pela tabela ASCII

Exemplo:

01100001 → 97 → “a”

Importante:

“A” ≠ “a”

Sistemas de Numeração

Decimal → base 10 (0–9)

Binário → base 2 (0 e 1)

Octal → base 8 (0–7)

Hexadecimal → base 16 (0–9, A–F)

Notação binária:

Ex: 1010₂

Conversão de Binário para Decimal

Fórmula:

Cada bit é multiplicado por 2 elevado à sua posição (da direita para esquerda)

Exemplo:

11001001

Resultado:

1×2⁰ + 0×2¹ + 0×2² + 1×2³ + 0×2⁴ + 0×2⁵ + 1×2⁶ + 1×2⁷

= 201

Conversão de Decimal para Binário

Passo a passo:

Dividir o número por 2

Guardar os restos

Ler os restos de baixo para cima

Operações em Binário

Soma

Regras:

0 + 0 = 0

1 + 0 = 1

1 + 1 = 0 (vai 1)

Subtração

Regras:

0 - 0 = 0

1 - 0 = 1

1 - 1 = 0

0 - 1 → empresta 1

Multiplicação

Regras:

0 × qualquer = 0

1 × 1 = 1

Funciona como no decimal (com deslocamento)

Divisão

Se dividendo ≥ divisor → resultado 1

Se menor → resultado 0

Funciona como divisão comum, bit a bit

Sistema de Memória

Hierarquia de Memória

Representada como uma pirâmide:

Topo → menor capacidade, mais rápida, mais cara

Base → maior capacidade, mais lenta, mais barata

Endereçamento de Memória

Memória é dividida em células

Cada célula tem um endereço

Endereços vão de 0 até n-1

Fórmulas importantes

Quantidade de endereços:

22N

Onde:

n = número de bits do sistema

Exemplo (32 bits)

232= 4.294.967.296 bytes

→ Aproximadamente 4 GB

Importante: Sistemas 32 bits só endereçam até 4GB

Memória Cache

Muito rápida

Pequena capacidade

Armazena cópias da RAM

Funcionamento

Cache hit → dado encontrado na cache

Cache miss → busca na RAM

Mapeamento de Cache

1. Mapeamento Direto

Fórmula:

Linha = bloco mod número de linhas

Simples e rápido

Muitos conflitos

2. Associativo

Qualquer bloco → qualquer linha

Menos conflitos

Mais caro e complexo

3. Associativo por Conjunto

Divide a cache em conjuntos

Bloco vai para um conjunto específico

Dentro dele, pode ocupar qualquer linha

Memória Primária (RAM)

Tipos

SRAM

- Mais rápida

- Mais cara

- Usada em cache

DRAM

- Mais lenta

- Mais barata

- Usada como RAM

Características da RAM

Volátil (perde dados ao desligar)

Acesso aleatório (mesmo tempo para qualquer posição)

Organizada em linhas e colunas

Acesso:

RAS → ativa linha

CAS → ativa coluna

Tipos de RAM (evolução)

DRAM → assíncrona

SDRAM → sincronizada com o clock

DDR → mais rápida

DDR

Transfere dados 2 vezes por ciclo de clock

Evolução: DDR1 → DDR5

Canais de Memória

Single Channel → 1 módulo

Dual Channel → 2 módulos (mais comum)

Triple Channel

Quad Channel (servidores)

Memória Secundária

HDD (Disco Rígido)

- Discos magnéticos

- Possui partes mecânicas

- Estrutura: trilhas e setores

Características:

- Lento (~250 MB/s)

- Grande capacidade

- Barato

- Sensível a impacto

SSD

- Não possui partes mecânicas

- Usa memória NAND

Características:

- Muito mais rápido

- Mais resistente

- Menor consumo

Tipos de NAND

- SLC → 1 bit (rápido, caro, durável)

- MLC → 2 bits (equilíbrio)

- TLC → 3 bits (mais comum)

- QLC → 4 bits (mais barato, menos durável)

Interfaces

- SATA → ~500 MB/s

- NVMe (PCIe) → até ~12 GB/s

Observação importante

- SSD sofre desgaste com escrita

- Não é recomendado desfragmentar

Dicas

- Hierarquia de memória (ordem correta)

- Diferença entre RAM, cache e registrador

- Cache hit vs miss

- Tipos de mapeamento

- Diferença entre HDD e SSD

- Limite de 32 bits (4GB)

- DDR e canais