TRANSMISSÃO DE DADOS EM REDES

1. Conceito geral

- Transmissão de dados é um pilar da comunicação digital.

- Envolve protocolos (regras) e meios físicos (sinais elétricos, ópticos, rádio).

- Padrões importantes: IEEE e ANSI (desde os anos 80).

2. Ethernet (IEEE 802.3)

- Tecnologia para LANs, MANs e WANs.

- Criada nos anos 70, padronizada em 1983.

- Meios: par trançado (RJ45), fibra óptica, coaxial.

- Vantagens: confiável, escalável, baixo custo, baixa latência.

Evolução dos padrões Ethernet

Retrocompatibilidade e gargalos

- Autonegociação escolhe a maior velocidade comum.

- Um link lento (ex.: 100 Mbps) limita todo o fluxo.

- Cabos antigos (Cat3, Cat5) ou conectores ruins degradam a rede.

3. Meios físicos de transmissão

Cabo coaxial

- Fio central de cobre + malha blindada + isolante.

- Conectores BNC e "T".

- Usado em: TV a cabo, DOCSIS (até 1 Gbps), CCTV.

Cabo de par trançado (Twisted Pair)

- UTP (sem blindagem) e STP (com blindagem).

- Conector RJ45.

- Categorias (Cat) definem largura de banda e velocidade.

Fibra óptica

- Transmissão por luz, imune a ruídos.

- Multimodo (MMF): curta/média distância (até centenas de metros), mais barata.

- Monômodo (SMF): longa distância (km), alta capacidade.

4. Crimpagem e padrões de cabo

- Padrões T568A e T568B (ordem dos fios no RJ45).

- Straight-through (direto): mesma pinagem nas duas pontas – PC ↔ roteador.

- Cross-over (cruzado): T568A em uma ponta, T568B na outra – PC ↔ PC.

- Hoje, equipamentos com Auto MDI-X aceitam qualquer cabo.

CAMADAS DE REDES

1. Modelo OSI (7 camadas)

- Criado pela ISO para padronizar protocolos.

- Cada camada oferece serviço à camada superior e usa serviços da inferior.

As 7 camadas

Encapsulamento

- Ao descer as camadas, cada uma adiciona cabeçalho (e às vezes trailer).

- No destino, ocorre o desencapsulamento (remoção dos cabeçalhos).

2. Modelo TCP/IP (4 camadas) – usado na Internet

- Aplicação (engloba OSI 7,6,5)

- Transporte (OSI 4)

- Internet (OSI 3)

- Interface de Rede (OSI 2 e 1)

3. Detalhamento das camadas

Camada de Transporte (4)

- Portas (0–65535): identificam aplicações no host.

- Segmentação: divide dados em partes menores.

- Multiplexação: várias aplicações usam o mesmo canal.

- TCP: orientado a conexão, confiável, ordenado, controle de fluxo.

- UDP: não confiável, sem conexão.

Camada de Rede (3)

- Endereçamento lógico (IP) – reconfigurável, hierárquico (rede + host).

- IPv4: 32 bits, ex.: 192.168.1.10, máscara /24 = 255.255.255.0. Hosts válidos: .1 a .254 (broadcast .255).

- IPv6: 128 bits, ex.: 2001:db8::10, prefixo /64 comum. Interface ID de 64 bits.

- Roteadores atuam nesta camada.

Camada de Enlace (2)

- Endereço MAC – físico, único por placa de rede.

- Quadros (frames) – contêm MAC origem e destino do próximo salto (next hop).

- Próximo salto:

  - Mesma rede → host destino.

  - Rede diferente → gateway (roteador).

- Controle de acesso ao meio (Ethernet, Wi-Fi), detecção de erros (CRC).

- Dispositivos típicos: switch, placa de rede.

Camada Física (1)

- Converte quadros em bits e sinais.

- Meios: cabos UTP, fibra, rádio, conectores, modulação.

- Dispositivos: repetidor, hub, switch burro.

4. Dispositivos de rede e suas camadas

Firewall

- Bloqueia acessos não autorizados, reduz superfície de ataque.

- NGFW (Next-Generation): inspeção por aplicação, IDS/IPS, controle por usuário, filtro de conteúdo, inspeção TLS/SSL.

Access Point (AP)

- Modos: bridge (mais comum), repetidor, mesh, controladora central.

- Mesh: vários APs com roaming uniforme.